Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»»

Московский институт электроники и математики

Департамент компьютерной инженерии

Математический компьютерный практикум

Дополнительное задание

Выполнил:

Студент группы БИВ175:

Шляк Павел

Москва, 2018 год

Небольшое пояснение. Ниже моя работа по электротехнике без корректировок. Все без исключения расчёты выполнялись в Octave из-за удобства. Сейчас код, присваивающий сопротивления резисторов, добавлять не стал, в остальном ввод/вывод программы полный. Конкретно при составлении матрицы буквы не использовал, так как решение их задать было принято позднее(в отличие от Вашего примера)На схеме 5 узлов (я пронумеровал их 1-5)

Распишем ветви (участки схемы с одной силой тока):

- 1-R6-E6-R8-4

- 1-R3-E3-2

- 1-E4-5

- 2-E1-3

- 2-E5-R5-5

- 3-R1-4

- 4-E2-R2-5

И обозначим тока (I1-I7 соответственно) на схеме.

Составим уравнения по закону токов Кирхгофа:

По 1 узлу: -I1-I2-I3+I=0

По 2 узлу: I2-I4-I5=0

По 3 узлу: I4+I6-I=0

По 4 узлу: -I6+I1+I7=0

По 5 узлу: I3+I5-I7=0

Обозначим контура (по номерам узлов)

- 1-4-5-1

- 1-2-3-4-5-1

- 1-2-5-1

По закону напряжений Кирхгофа:

- R6*I1+R8*I1-R2*I7=E6-E2-E4

- R3*I2-R1*I6-R2*I7=E3+E1-E2-E4

- R3*I2+R5*I5=E3+E5-E4

Теперь объединим все 7 уравнений в систему:

-I1-I2-I3+I=0

I2-I4-I5=0

-I6+I1+I7=0

I3+I5-I7=0

R6*I1+R8*I1-R2*I7=E6-E2-E4

R3*I2-R1*I6-R2*I7=E3+E1-E2-E4

R3*I2+R5*I5=E3+E5-E4

И подставим числа:

-I1-I2-I3=-1

I2-I4-I5=0

-I6+I1+I7=0

I3+I5-I7=0

9*I1-4*I7=-40

4*I2-3*I6-4*I7=10

4*I2+6*I5=40

Выполним расчёт (I1..I7) в программе математического моделирования (GNU/Octave)

﻿>> A

A =

-1  -1  -1   0   0   0   0

0   1   0  -1  -1   0   0

1   0   0   0   0  -1   1

0   0   1   0   1   0  -1

9   0   0   0   0   0  -4

0   4   0   0   0  -3  -4

0   4   0   0   6   0   0

>> B

B =

-1

0

0

0

-40

10

40

>> A\B

ans =

-3.22411

4.88701

-0.66290

1.47834

3.40866

-0.47834

2.74576

Некоторые силы тока (I1, I3, I6) имеют отрицательные значения. Это означает, что я некорректно обозначил их направления на схеме.

Также необходимо найти напряжение на вольтметрах. Вольтметр 1 измеряет напряжение на узле 5 относительно земли. Вольтметр 2 измеряет напряжение на R6 и E6.

Выполним расчёт:

V1=R5*I5+E5=50-6*3.40866=29.54804 В

V2=E6+R6*I1=20+7*3.22411=42.56877 В

Проверка в LTspice показала, что расчёты напряжений на вольтметрах верны.

Составим баланс мощностей для цепи. Рассчитаем общую мощность источников (в программе мат моделирования)

﻿>> E1*I4+E2*I7+E3*I2-E4*I3+E5*I5-E6*I1-IjUj

ans = 289.64

Рассчитаем общую мощность потребителей:

﻿>>  R1*I6^2+R2*I7^2+R3*I2^2+R5*I5^2+R6*I1^2+R8*I1^2

ans = 289.64

Мощности совпали, что говорит о корректности теоретических расчётов выше.

Выполним симуляцию режима схемы в программе LTspice

Как видим, все токи и напряжения совпадают с рассчитанными.